Project 7/8

Tom Heijmans (1079471) ,

Merel van den Leeden (),

Fabio Wolthuis (),

Corné Noorlander (),

Hannah Saunders (),

Sandra Hekkelman &

Wouter Volders

Eerste gelegenheid

7/6/2026

Test Rapport

-

Inhoud

Inleiding	3

Test 1 : De Kart kan binnen de lijnen rijden:	4

Testdoel:	4

Test Opstelling:	4

Uitvoering:	4

Verwacht Resultaat:	4

Acceptatie Criteria:	4

Waarnemingen:	4

Conclusie:	4

Test 2: De Kart kan een Stopbord detecteren en erop reageren:	5

Testdoel:	5

Test Opstelling:	5

Uitvoering:	5

Verwacht Resultaat:	5

Acceptatie Criteria:	5

Waarneming:	5

Conclusie:	6

Test 3: De Kart kan een Verkeerslicht detecteren en erop reageren:	7

Testdoel:	7

Test Opstelling:	7

Uitvoering:	7

Verwacht Resultaat:	7

Acceptatie Criteria:	7

Waarneming:	7

Conclusie:	7

Test 4: De Kart kan Overstekend persoon op een zebrapad detecteren en daarop reageren:	8

Testdoel:	8

Test Opstelling:	8

Uitvoering:	8

Verwacht Resultaat:	8

Acceptatie Criteria:	8

Conclusie:	9

Changelog:	9

# Inleiding

Dit is een verslag van de testen die wij hebben gedaan voor de SDC. De SDC is een Self-Driving Challenge aangemaakt door het RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, om meer inzicht te krijgen in zelf rijdende auto’s. Dit is omdat grote auto bedrijven niet hun geheime technieken wil weggeven, sinds dat hun competitie dan hun technieken kan overnemen of van kan leren. Hierdoor heeft het RDW de opdracht aan meerdere scholen gegeven om hierover meer inzicht te krijgen. Onder de SDC vallen 2 categorieën, de Closed catogorie en de Open catogorie.

Het project dat wij doen is de Closed catogorie, dat betekent dat wij een Kart krijgen met vaste hardware, waarvoor wij alleen de software hoeven te ontwerpen. De Kart met onze software, zal op een finale dag tegen andere teams opgezet worden, waaruit een winnaar komt. Deze finale dag en alle testdagen worden gehouden op een track in het RDW instituut Lelystad

Het beeldmateriaal voor alle testen staat in de folder “Beeldmateriaal/videos”.

Zoals eerder benoemd heeft de Kart die wij gebruiken om te testen vaste hardware, de hardware die hieronder valt is

- Camera1: Een camera die is gericht naar de vloer (lijnen) aan de linker voorzijde van de kart.

- Camera2: Een camera die is gericht naar de voorzijde van de kart, eigenlijk wat de kart ‘ziet’.

- Camera3: Een camera die is gericht naar de vloer (lijnen) aan de rechter voorzijde van de kart.

- LiDaR-sensor: Een afstandmeter die is gemonteerd op de voorkant van de kart. Deze afstand is tot een max van 6 meter.

- Noodstop: De noodstop waardoor de motor van de kart geforceerd uitgaat.

- Motor & Stuur: De manier hoe de kart kan rijden en sturen.

- NUC: De ‘brein’ van de kart, waarop de code voor de kart gerunned moet worden.

De eerder benoemde track ziet er zo uit:

Punt A wordt gebruikt bij Test 1.

## Test 1 : De Kart kan binnen de lijnen rijden:

Testdoel:
In deze test wordt er gekeken naar of de Kart tussen de lijnen kan blijven. Dit gaat getest worden in een chicane, wat één van de moeilijkere stukken van de track is.

Test Opstelling:
Deze test wordt gedaan met de eerder benoemde kart, de onderdelen die bij deze test relevant zijn zijn: Camera1, Camera3, Noodknop, NUC, Motor & Stuur. De kart wordt gezet na het zebrapad maar voor de chicane, op punt A (zie track photo bij inleiding), met de kart gericht naar de chicane.

Test 1: De vorm van lijn detectie bij deze test was als de camera op de kart een lijn zag probeert de kart daarvan weg te sturen, zo proberen wij de kart in het midden te laten rijden.

Test 2: omdat test 1 niet behaald was, hebben we een andere aanpak genomen voor de lijn detectie, deze aanpak is gedaan door een PID regelaar toe te passen. Dit zorgt dat beide camera’s een waarde teruggeven over de lijn, deze waarde van beide camera’s wordt gecombineerd en dat is de stuurhoek die de kart moet nemen, om in het midden te blijven.

### Uitvoering:

- Zet de Kart neer op de gespecifeerde plek, en zet de noodstop uit.

- Run de main1.py code via de NUC.

- Observeer of de kart tussen de lijnen blijft.

Verwacht Resultaat:
De kart zal in de chicane tussen de lijnen blijven rijden.

Acceptatie Criteria:
De kart heeft de bocht gereden uit zichzelf en is tussen de lijnen blijven rijden

Waarnemingen:
Test 1: Zie LineDetectionFailure.mp4. De kart per direct naar links sturen, ookal was er geen lijn te bekennen waardoor die die zou doen en wou niet terugsturen.

Test 2: Zie LineDetectionSucces.mp4. De kart blijft in het midden tussen de twee lijnen rijden, ook in de bocht

### Conclusie:

Test 1: Niet de acceptatiecriteria behaald, voor de volgende test andere manier van lijndetectie toepassen

Test 2: De acceptatiecriteria behaald

## Test 2: De Kart kan een Stopbord detecteren en erop reageren:

Testdoel:
In deze test wordt er gekeken naar of de kart een stopbord succesvol kan detecteren en hiervoor kan stoppen, en na minimaal 3 seconden weer kan verder rijden.

Test Opstelling:
Deze test wordt gedaan met de eerder benoemde kart, de onderdelen die bij deze test relevant zijn zijn: Camera2, Noodknop, NUC, Motor & Stuur. De kart moet op een minimale afstand van 5 meter voor het stopbord staan. Ook wordt er een object detectie model gebruikt dat is getraind om borden, wegmarkeringen, verkeerslichten en mensen te detecteren.

Uitvoering:

- Zet de Kart neer op de gespecifeerde plek en zet de NoodStop uit.

- Run de ‘main1.py’ code op de NUC.

- Observeer of de kart begint met rijden.

- Observeer of de kart ongeveer 3 meter voor het stopbord stopt.

- Wacht 3 of meer secondes.

- Observeer of kart verder rijdt zonder te stoppen.

### Verwacht Resultaat:

De kart zal op een afstand van ongeveer 3 meter voor het stopbord stoppen en na minimaal 3 secondes verder rijden.

### Acceptatie Criteria:

De kart heeft op een afstand van ongeveer 3 meter voor het stopbord gestopt en is na minimaal 3 secondes verder gaan rijden.

Waarneming:

Test 1: Zie StopSignFailure.mp4. De kart heeft de stopsign niet gedetecteerd en reed er volledig langs.

Test 2: Zie StopSignPartialSucces.mp4. De kart heeft de stopsign gedetecteerd en heeft hiervoor geremd, maar is niet na minimaal 3 seconden verder gaan rijden.

Test 3: Zie StopSignSucces.mp4. De kart heeft de stopsign gedetecteerd en heeft hiervoor geremd, en is na minimaal 3 seconden verder gaan rijden.

### Conclusie:

Test 1: Niet de acceptatiecriteria behaald. De berekende afstand door het Object Detectie Model klopt niet, de berekende afstand is namelijk groter dan de echte afstand. Waardoor de afstand van 3 meter nooit wordt bereikt, sinds de kart al voorbij het bord is wanneer de berekende afstand 3 meter of minder is. De minimale afstand waarbij de kart stopt in de code moet iets verhoogd worden.

Test 2: Niet de acceptatiecriteria behaald. Als die weer begint met rijden detecteerd die het bord opnieuw, waardoor de 3 seconden opnieuw begint, flag toevoegen voor volgende test

Test 3: De acceptatiecriteria behaald.

## Test 3: De Kart kan een Verkeerslicht detecteren en erop reageren:

Testdoel:
In deze test wordt er gekeken naar of de kart een rood verkeerslicht succesvol kan detecteren en hiervoor kan stoppen, en als het verkeerslicht groen wordt succesvol kan wegrijden.

Test Opstelling:
Deze test wordt gedaan met de eerder benoemde kart, de onderdelen die bij deze test relevant zijn zijn: Camera2, Noodknop, NUC, Motor & Stuur. De kart moet op een minimale afstand van 5 meter voor het rode verkeerslicht staan. Ook wordt er een object detectie model gebruikt dat is getraind om borden, wegmarkeringen, verkeerslichten en mensen te detecteren.

Uitvoering:

- Zet de Kart neer op de gespecifeerde plek en zet de NoodStop uit.

- Run de ‘main1.py’ code op de NUC.

- Observeer of de kart begint met rijden.

- Observeer of de kart ongeveer 3 meter voor het rode verkeerslicht stopt.

- Wacht totdat het verkeerslicht groen wordt.

- Observeer of kart verder rijdt zonder te stoppen.

### Verwacht Resultaat:

De kart zal op een afstand van ongeveer 3 meter voor het rode stoplicht stoppen, en als het licht groen wordt verder rijden zonder te stoppen.

### Acceptatie Criteria:

De kart heeft op een afstand van ongeveer 3 meter voor het rode stoplicht gestopt, en heeft verder gereden als het licht groen wordt.

Waarneming:

Zie RedLightGreenLightSucces.mp4. De kart heeft op een afstand van ongeveer 3 meter voor het rode stoplicht gestopt, en reed verder toen het stoplicht groen werdt.

### Conclusie:

De acceptatiecriteria is behaald.

## Test 4: De Kart kan Overstekend persoon op een zebrapad detecteren en daarop reageren:

Testdoel:
In deze test wordt er gekeken naar of de kart een overstekend persoon kan detecteren bij een zebrapad, hiervoor kan stoppen, en wegrijden wanneer het persoon is overgestoken.

Test Opstelling:
Deze test wordt gedaan met de eerder benoemde kart, de onderdelen die bij deze test relevant zijn zijn: Camera2, Noodknop, NUC, Motor & Stuur. De kart moet op een minimale afstand van 5 meter voor het zebrapad met het overstekende persoon staan. Ook wordt er een object detectie model gebruikt dat is getraind om borden, wegmarkeringen, verkeerslichten en mensen te detecteren.

### Uitvoering:

- Zet de Kart neer op de gespecifeerde plek en zet de NoodStop uit.

- Run de ‘main1.py’ code op de NUC.

- Observeer of de kart begint met rijden.

- Observeer of de kart ongeveer 3 meter voor het zebrapad met het persoon stopt.

- Wacht totdat het persoon is overstoken voorbij de rijstrook van de kart.

- Observeer of kart verder rijdt zonder te stoppen nadat het persoon voorbij de rijstrook is.

### Verwacht Resultaat:

De kart zal stoppen ongeveer 3 meter van het zebrapad met het persoon, wachten tot het persoon voorbij de rijstrook van de kart is en verder rijden.

### Acceptatie Criteria:

De kart heeft op een afstand van ongeveer 3 meter voor het zebrapad gestopt, en rijdt verder wanneer verder wanneer het persoon voorbij de rijstrook van de kart is.
Waarneming:

Test 1: Zie PedestrianPartialSucces.mp4. De kart is gestopt ongeveer 3 meter voor het zebrapad, maar nadat het persoon voorbij de rijstrook is van de kart, rijdt die niet meer verder.

Test 2: Zie PederstrianSucces.mp4. De kart is gestopt ongeveer 3 meter voor het zebrapad, en rijdt verder nadat het persoon voorbij de rijstrook van de kart is, hoewel de kart iets te dichtbij kwam bij het persoon.

### Conclusie:

Test 1: De acceptatiecriteria is niet behaald, de kart is gestopt, maar rijdt niet verder nadat het persoon voorbij de rijstrook van de kart is.

Test 2: De acceptatiecriteria is behaald. Hoewel de test behaald is, moet de kart wel iets later wegrijden, waarvoor een waarde in de code aangepast moet worden.

## Changelog:

| Version | Changes | Date |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Document aangemaakt, eerste test aangemaakt en ingevuld | 12-6-2026 |
| 1.0 | Test 2-4 aangemaakt en ingevuld | 19-6-2026 |